## Zaglavlje

Zaglavlje OpenFlow poruke sadrži najelementarnije informacije o poruci.

Svaka OpenFlow poruka počinje sa zaglavljem sa sljedećom strukturom:

- Verzija OpenFlow protokola koja se koristi.

- Vrsta poruke.

- Veličina poruke.
– Zaglavlje i tijelo poruke čine cijelu poruku. Veličina poruke izražena je u oktetima.

- Transakcijski identifikacijski broj.
– Služi za uparivanje poruka. Tipičan par poruka sastoji se od poruke koja zahtijeva neku informaciju te poruke koja šalje nazad traženu informaciju.

## Struktura fizičkog porta

Fizički port opisan je sljedećom strukturom:

- Identifikacijski broj porta.
– Služi za povezivanje puta podataka s fizičkim portom.

- MAC adresa porta.

- Ime porta.
– U čitljivom formatu; namijenjeno korisnicima.

- Ponašajna bitmapa. Sljedeće karakteristike vrijede kada je odgovarajući bit postavljen u jedinicu:

  - Port je zatvoren.

  - Onemogućen je spanning tree protokol.

  - Sve se poruke, osim onih poslanih spanning tree protokolom, odbacuju.

  - Sve se poruke poslane spanning tree protokolom odbacuju.

  - Port neće biti uključen prilikom preplavljivanja mreže.

  - Sve se poruke odbacuju.

  - Ne šalju se packet-in poruke za poruke koje stižu na port.

- Bitmapa stanja. Sljedeće karakteristike vrijede kada je odgovarajući bit postavljen u jedinicu:

  - Prisutan je fizički podatkovni sloj.

  - (*) Specifikacija navodi zastavice koje opisuju trenutno stanje porta tijekom izvedbe spanning tree protokola.

- Bitmapa mogućnosti. Sljedeće karakteristike vrijede kada je odgovarajući bit postavljen u jedinicu:

  - Podržan je 10 Mb half-duplex.

  - Podržan je 10 Mb full-duplex.

  - Podržan je 100 Mb half-duplex.

  - Podržan je 100 Mb full-duplex.

  - Podržan je 1 Gb half-duplex.

  - Podržan je 1 Gb full-duplex.

  - Podržan je 10 Gb full-duplex.

  - Podržan je bakreni prijenosni medij,

  - Podržana je optička niti.

  - Podržano je automatsko dogovaranje.

  - Podržano je pauziranje.

  - Podržano je asimetrično pauziranje.

- Polje prikazanih mogućnosti.
– Označava koje su mogućnosti vidljive vanjskom klijentu.

- Polje podržanih mogućnosti.
– Označava koje je mogućnosti port u stanju podržati.

- Polje mogućnosti porta s kojim je uspostavljena veza.
– Označava koje su mogućnosti vidljive od strane porta s kojim se uspostavljena veza.

## OFPT_HELLO

OFTP_HELLO poruke izmijenjuju se između kontrolera i komutatora pri uspostavi veze. Spada pod simetrične poruke.

Poruka se sastoji samo od OpenFlow zaglavlja.

## OFTP_FEATURES_REQUEST

Poruka od kontrolera komutatoru. Zahtijeva od komutatora da mu pošalje OFTP_FEATURES_REPLY.

Poruka se sastoji samo od OpenFlow zaglavlja.

## OFTP_FEATURES_REPLY

Komutator na OFTP_FEATURES_REQUEST odgovara ovom porukom koja sadrži informacije o mogućnostima komutatora.

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje.

- Mogućnosti komutatora.

- Identifikacijski broj puta podataka.
– Nižih 48 bitova predstavljaju MAC adresu komutatora dok je semantika viših 16 bitova implementacijski zavisna.

- Maksimalni broj bufferiranih poruka.

- Maksimalni broj tablica toka.

- Bitmapa mogućnosti. Sljedeće karakteristike vrijede kada je odgovarajući bit postavljen u jedinicu:

    - Podržano računanje statistike toka.

    - Podržano računanje statistike tablica toka.

    - Podržano računanje statistike portova.

    - Podržan je spanning tree protokol.

    - Bit koji mora biti nula.
– Ostavlja se mogućnost da se u budućim verzijama bit iskoristi u neku drugu svrhu.

    - Podržana je defragmentacija IP fragmenata.

    - Podržano računanje statistike reda čekanja (engl. queue).

    - Podržano podudaranje IP adresa unutar ARP poruka.

  - Bitmapa tokovnih radnji. Sljedeće karakteristike vrijede kada je odgovarajući bit postavljen u jedinicu:

    - Poruka se prosljeđuje na port.

    - Postavlja se VLAN identifikacijski broj.
– Ako ne postoji VLAN s danim identifikacijskim brojem, stvara se novo zaglavlje sa specificiranim identifikacijskim brojem i prioritetom od nula. Ako već postoji odgovarajuće VLAN zaglavlje, identifikacijski broj tog zaglavlja zamjenjuje se s predanom vrijednošću.

    - Postavlja se VLAN prioritet.
– Ako ne postoji VLAN s danim identifikacijskim brojem, dodaje se novo zaglavlje s predanim prioritetom i VLAN identifikacijskim brojem od nula. Ako VLAN zaglavlje već postoji, polje prioriteta zamjenjuje se s novim.

    - Briše se VLAN zaglavlje.

    - Izmjenjuje se izvorišna Ethernet MAC adresa.

    - Izmjenjuje se odredišna Ethernet MAC adresa.

    - Izmjenjuje se izvorišna IP adresa.

    - Izmjenjuje se odredišna IP adresa.

    - Postavljaju se IP ToS (Type of Service) bitovi.

    - Izmjenjuje se izvorišni TCP/UDP port.

    - Izmjenjuje se odredišni TCP/UDP port.

    - Poruka se prosljeđuje na red čekanja pripadajućeg porta.

- Definicije portova.

  - Port 1 .. n.

## OFTP_ERROR

Poruka poslana od strane komutatora kontroleru koja obavještava o nastalom problemu. Spada pod nepromjenjive i simetrične poruke.

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje.

- Vrsta poruke koja opisuje do kakve greške je došlo.

- Pobliže opisuje vrstu greške koja se dogodila, ovisno o prethodnom parametru.

- Podaci sadrže najmanje 64 bajta poruke, kod koje je došlo do greške.

## OFPT_STATS_REQUEST

Poruke spadaju u skupinu statičnih poruka poslanih od strane kontrolera komutatoru. Njima se ispituje trenutno stanje toka podataka.

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje.

- Određuje vrstu informacije koja se prosljeđuje i način kojim će se prikazati tijelo poruke.

– Traži se informacija o stanju na portovima.

- Zastavica nije postavljena.

- Informacije o stanju na fizičkim portovima.

  - Nije dodijeljen ni jednom fizičkom portu.

## OFPT_STATS_REPLY

Poslano od strane komutatora kontroleru kao odgovor na poruke koje zahtijevaju stanje toka podataka. Tijelo poruke se bitno razlikuje ovisno o tipu statistike koja se tražila u OFTP_STATS_REQUEST. Struktura poruka:

- OpenFlow zaglavlje.

- Određuje vrstu informacije koja se prosljeđuje kao odgovor i način kojim će se prikazati tijelo poruke.

- Zastavica određuju hoće li nakon ovog odgovora poruke slijediti još koji odgovor.

### Desc Stats Reply

- Proizvođač.

- Opis hardwarea.

- Opis programske potpore.

- Serijski broj.

- Naziv puta podataka vidljiv korisniku.

### Table Stats

- Identifikator tablice.

- Poravnavanje do 32-bita naznačeno imenom tablice čija je to maksimalna veličina.

- Bitmapa polja za usporedbu koji su podržani u tablici:

  - Ulazni port komutatora.

  - Id VLAN-a.

  - Izvorišna adresa Etherneta.

  - Odredišna adresa Etherneta.

  - Vrsta Ethernet okvira.

  - IP protokol.

  - Izvorišna adresa TCP/UDP porta.

  - Odredišna adresa TCP/UDP porta.

  - Mrežna maska izvorišne IP adrese.

  - Mrežna maska odredišne IP adrese.

  - Prioritetni VLAN.

  - Opis IP usluge.

- Podržan maksimalan broj ulaza.

- Broj aktivnih ulaza.

- Broj paketa viđenih u tablici.

- Broj pristiglih paketa do tablice.

### Port Stats

- Broj porta.

- Broj primljenih paketa.

- Broj prenesenih paketa.

- Broj primljenih bajtova.

- Broj prenesenih bajtova.

- Broj paketa odbačenih od RX-a.

- Broj paketa odbačenih od TX-a.

- Broj grešaka primanja.

- Broj grešaka prijenosa.

- Broj grešaka nastalih nadopunjavanjem okvira.

- Broj paketa snadjačanim RX-om.

- Broj CRC grešaka.

- Broj kolizija.

## OFPT_GET_CONFIG_REQUEST

Poruka se šalje od strane kontrolera komutatoru. Spada u skupinu poruka za konfiguraciju komutatora.

Poruka se sastoji samo od OpenFlow zaglavlja.

## OFPT_GET_CONFIG_REPLY / OFPT_SET_CONFIG

Poslano od strane kontrolera komutatoru/poslano od strane komutatora kontroleru. Spada u skupinu poruka za konfiguraciju komutatora.

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje.

- Zastavice koje određuju treba li IP fragmente tretirati normalno, odbaciti ili reasemblirati.

- Definira broj bajtova svakog paketa poslanog kontroleru koji su „pogodili“ ili „promašili“ tablicu toka, a imali su kontroler kao destinaciju.

## OFPT_FLOW_MOD

Spada u naredbene poruke kontrolera.

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje.

- Polja za usporedbu sadrže: (verzija koju domaočitam, u prilogu screenshoot)

  - Sadrži broj zastavica koje bi mogle biti postavljene.

  - Ulazni port preklopnika.

  - MAC adresa izvorišta.

  - MAC adresa odredišta.

  - Ulazni VLAN id.

  - Ulazni VLAN prioritet.

  - Nadopunjavanje do 64 bita.

  - Vrsta Ethernet okvira.

  - IP ToS (Type of Service).

  - IP protokol.

  - Nadopunjavanje do 64 bita.

  - Izvorišna IP adresa.

  - Odredišna IP adresa.

  - TCP/UDP izvorišni port.

  - TCP/UDP odredišni port.

- Polja za usporedbu sadrže: (prema screenshootu iz labosa)

  - Ulazni port komutatora.

  - Id VLAN-a.

  - Izvorišna adresa Etherneta.

  - Odredišna adresa Etherneta.

  - Vrsta Ethernet okvira.

  - IP protokol.

  - Izvorišna adresa TCP/UDP porta.

  - Odredišna adresa TCP/UDP porta.

  - Mrežna maska izvorišne IP adrese.

  - Mrežna maska odredišne IP adrese.

  - Prioritetni VLAN.

  - Opis IP usluge.

- Opaque controller-issued identifier.

- Naredba koja se treba izvršit nad tokom podataka:

  - Izbriši sve podudarajuće tokove.

- Vrijeme mirovanja prije odbacivanja u sekundama.

- Maksimalno vrijeme mirovanja prije odbacivanja u sekundama.

- Razina prioriteta ulaznog toka.

- Id pohranjenog paketa koji treba primjeniti.

- Izlazni port (nije povezan sa fizički port).

- Zastavica nisu postavljene, a mogu biti:

  - Pošalji poruku ako je tok podataka istekao ili obrisan.

  - Provjeri, ima li preklapanja prije dodavanja novog toka podataka.

  - Tok podataka se tretira kao hitan tok i koristi se za prosljeđivanje u slučaju ispada korntrolera.

- Izlazne akcije:

  - Nije određena ni jedna akcija.

## OFPT_PACKET_IN

- OpenFlow zaglavlje.

- PACKET_IN podaci:

  - ID spremnika – ID broj za identifikaciju paketa u spremniku za jednu putanju (engl. datapath)

  - Ukupna veličina okvira

  - Port sa kojeg je primljen okvir

  - Razlog zbog kojeg je paket poslan (jedan od OFPR_*)

  - Polje za podatke koji se prenose

## OFPT_PACKET_OUT

- OpenFlow zaglavlje.

- PACKET_OUT podaci:

- ID spremnika – ID broj za identifikaciju paketa u spremniku za jednu putanju (engl. datapath)

- Port sa kojeg je primljen okvir

- Veličina polja za akcije u bajtovima

- Polje za akcije:

  - Zaglavlje za akcije:

    - Tip akcije – 16 bita

    - Duljina akcije uključujući i zaglavlje – 16 bita

    - 4 * 8 bitova za konkretnu akciju

- Polje za podatke koji se prenose