# Analiza izvedbe specifikacije OpenFlow u

# upravljačkom uređaju OpenDaylight

# Tehnička dokumentacija

# Verzija <2.0>

# Studentski tim: Kristijan Dubravec

Vice Ivušić

Mario Pavić

# Nastavnik: Doc. dr. sc. Ognjen Dobrijević

# Sadržaj

1.	Uvod	3

2.	Programski upravljane komunikacijske mreže	4

3.	Specifikacija OpenFlow	7

3.1	Funkcijski aspekti	8

4.	SDN upravljački uređaj OpenDaylight	12

5.	Analiza izvedbe specifikacije OpenFlow u OpenDaylightu	13

5.1	Zaglavlje OpenFlow poruka	14

5.2	Poruka OFPT_HELLO	14

5.3	Poruka OFTP_FEATURES_REQUEST	15

5.4	Poruka OFTP_FEATURES_REPLY	16

5.4.1	Tijelo definicije priključaka („Port Definitions“):	18

5.5	Poruka OFTP_ERROR	21

5.6	Poruka OFPT_STATS_REQUEST	22

5.7	Poruka OFPT_STATS_REPLY	23

5.7.1	Tijelo Desc Stats Reply	23

5.7.2	Tijelo Table Stats	24

5.7.3	Tijelo Port Stats	25

5.8	Poruka OFPT_GET_CONFIG_REQUEST	26

5.9	Poruka OFPT_GET_CONFIG_REPLY	27

5.10	Poruka OFPT_SET_CONFIG	28

5.11	Poruka OFPT_FLOW_MOD	28

5.11.1	Poruka uz Wireshark 2.2.3	29

5.11.2	Poruka uz Wireshark 1.6.7	31

5.12	Poruka OFPT_PACKET_IN	33

5.13	Poruka OFPT_PACKET_OUT	34

6.	Zaključak	35

7.	Literatura	36

8.	Skraćenice	37

9.	Rječnik pojmova	37

# Uvod

Internet je najveća i najrasprostranjenija računalna komunikacijska mreža. Godine 1995. samo je 1% svjetske populacije imalo pristup Internetu, dok se danas ta statistika kreće oko 40% svjetske populacije. Međutim, iako popularnost Interneta i dalje raste, postojeća infrastruktura iznimno je neprilagodljiva za promjene, što otežava razvoj i inovativnost u području komunikacijskih mreža [5].

Programski upravljane mreže (engl. Software-Defined Network, skr. SDN) nude rješenje problema evolucije arhitekture i načina izvedbe komunikacijskih mreža. Arhitektura SDN-a podijeljena je na kontrolnu razinu i podatkovnu razinu; kontrolnu razinu ostvaruje središnji upravljački uređaj, dok je podatkovna razina podijeljena između mrežnih uređaja. Odvajajući logiku upravljanja prosljeđivanjem iz samih mrežnih uređaja u zasebni upravljački uređaj, čime se zadatak mrežnih uređaja svodi na prosljeđivanje tokova podataka, omogućuje se razvoj logike upravljanja prosljeđivanjem potpuno neovisno o konkretnoj izvedbi sklopovlja o kojemu mreža ovisi. Kako bi takvo odvajanje bilo moguće, upravljački uređaj i mrežni uređaji moraju međusobno komunicirati; kako bi komunikacija bila moguća, potrebno je definirati (i standardizirati) format i sadržaj poruka. Jedan od najpopularnijih protokola za komunikaciju između navedenih uređaja je OpenFlow protokol, koji je opisan OpenFlow specifikacijom [2][3].

OpenFlow specifikacija sadrži mnoštvo zahtjeva od kojih neki moraju, a neki mogu biti implementirani unutar konkretne programske izvedbe upravljačkog i mrežnih uređaja. Programska platforma otvorenog koda koja realizira jedan upravljački uređaj, a koja je korištena u sklopu ovog projekta, je OpenDaylight, i to njezino izdanje Hydrogen. Zadatak projekta je analizirati poruke poslane između OpenDaylighta i SDN mrežnih uređaja unutar laboratorijskog okruženja na Zavodu za telekomunikacije, kako bi se utvrdilo do koje su mjere funkcionalnosti opisane OpenFlow specifikacijom implementirane unutar samog OpenDaylighta.

Ostatak ove tehničke dokumentacije organiziran je na sljedeći način. U poglavlju 2 opisan je koncept i arhitektura SDN mreža. Specifikacija OpenFlow predstavljena je u poglavlju 3, dok je u poglavlju 4 ukratko opisan OpenDaylight. Sama analiza OpenFlow poruka opisana je i provedena u poglavlju 5. U poglavlju 6 iznesen je zaključak, nakon čega slijedi poglavlje 7 u kojemu je navedena korištena literatura. U preostalim poglavljima opisane su korištene skraćenice kao i neki od temeljnih korištenih pojmova te se na kraju tehničke dokumentacije nalazi popis korištenih slika u dokumentu.

# Programski upravljane komunikacijske mreže

U tradicionalnim mrežama poput Interneta, kao najveće mreže današnjega doba, podaci se u paketima kroz mrežu prenose pomoću brojnih mrežnih uređaja, ponajviše usmjernika (engl. router). Usmjernik je uređaj koji donosi odluku o sljedećem skoku paketa na njegovom putu do odredišta, tako što na temelju internih tablica i logike ("pameti") koju ima ugrađenu u sebi donosi odluku najboljeg puta po nekom parametru. Budući da je Internet komunikacijska mreža koja se stalno dinamički mijenja, put koji je u jednom trenutku bio optimalan u drugom trenutku može biti zagušen ili nedostupan. Tako prvi usmjernik koji postane svjestan tog problema mora obavijestiti sve druge usmjernike da ne koriste taj put prilikom usmjeravanja svojih paketa. Današnja je komunikacijska mreža sačinjena od velikog broja takvih uređaja te, zbog velike geografske udaljenosti od kraja do kraja mreže, slanje obavijesti o trenutnom statusu nekog puta može potrajati. Zbog takvog i mnogih sličnih problema na koje današnja arhitektura nema jednostavnih rješenja došlo se na ideju o drugačijoj mrežnoj arhitekturi, a to je programski upravljiva mreža (engl. Software-Defined Network, skr. SDN).

SDN je arhitektura mreže u kojoj je funkcija odlučivanja, tj. logika ("pamet") upravljanja prosljeđivanjem, odvojena od funkcije prosljeđivanja, koje su kod tradicionalne mreže obje smještene u usmjernik. Takvom separacijom funkcija odlučivanja može se fizički odvojiti od funkcije prosljeđivanja. Funkcija odlučivanja se u ovakvim arhitekturama prepušta SDN upravljačkom uređaju (engl. SDN Controller, skr. SDNC).

SDNC upravlja mrežom i predstavlja "pamet" mrežnim uređajima koji će obavljati funkciju prosljeđivanja paketa. SDN ne definira da će u konkretnoj implementaciji postojati samo jedan upravljački uređaj (što bi za današnje mreže, s obzirom na to da se sastoje od velikog broja mrežnih uređaja, bilo prezahtjevno za jedan SDNC) koji će upravljati cijelom mrežom, već specificira samo da će se funkcija odlučivanja i prosljeđivanja odvojiti jedna od druge, a konkretnu ideju u vezi postojanja više SDN upravljačkih uređaja zaduženih za neku mrežu ostavlja konkretnoj implementaciji da to riješi. Tako se dopušta potpuna programibilnost SDN upravljačkog uređaja i olakšavanje ugradnje drugačijeg načina usmjeravanja od dosadašnjeg (zasnovanog na odredišnoj IP adresi), čime istraživači i znanstvenici, koji se bave osmišljavanjem novog načina po kojem bi se paketi usmjeravali, vlastitom programskom izvedbom u SDNC-u imaju mogućnost, npr., korištenja drugačijih parametara po kojima bi algoritmi za usmjeravanje

Slika 1 SDN arhitektura

donosili odluke o putevima [11][12].

Na slici (Slika 1) je prikazana predložena SDN arhitektura od strane ONF-a (Open Networking Foundation) koja dijeli arhitekturu na 3 sloja. Na vrhu je aplikacijski sloj u kojem se nalaze SDN aplikacije koje eksplicitno komuniciraju sa SDNC-om određujući željene mrežne postavke preko SDN sjevernog-sučelja (engl. SDN Northbound interface, skr. NBI). Zatim slijedi upravljački sloj u kojem se nalazi SDNC. Te na kraju sloj infrastrukture mreže koji je sačinjen od povezanih mrežnih uređaja odnosno usmjernika koji su povezani sa upravljačkim slojem preko SDN sučelja (enlg. SDN Control to Data-Plane Interface).

Mrežni uređaji u SDN arhitekturi koji obavljaju funkciju prosljeđivanja daleko su jednostavniji od mrežnih uređaja koji imaju tu istu funkciju u tradicionalnoj mreži. Oni nemaju direktno u sebi ugrađenu logiku ("pamet") upravljanja prosljeđivanjem, već je ta logika centralizirana u SDNC-u koji onda donosi odluku kako obraditi svaki paket, dok mrežni uređaji slijede odluku koju je upravljački uređaj donio. Kako bi se izbjeglo da za svaki primljeni paket mrežni uređaj mora pitati SDNC što napraviti s njime, što bi moglo preopteretiti upravljački uređaj, u konkretnoj implementaciji mrežni uređaji u tablici prosljeđivanja mogu imati unaprijed pohranjene odluke za različite pakete. Time takav mrežni uređaj može izvršiti odluku o načinu prosljeđivanja paketa koja je definirana u tablici, bez potrebe da kontaktira SDNC. Ako mrežni uređaj ne naiđe na zapis u tablici koji odgovara primljenom paketu, kontaktirat će upravljački uređaj kako bi mu on zadao pravila prosljeđivanja paketa. Upravljački uređaj bi na taj način određivao putanje za nove pakete i upisivao odluke u tablice usmjernika preko kojeg će ti paketi ići ili mijenjao konkretnu tablicu nekog usmjernika kako bi promijenio dotadašnju putanju nekog paketa u slučaju zagušenja nekog puta [10].

Budući da SDNC komunicira sa svim usmjernicima mreže, on ima moć da, ako otkrije da neki put postaje zagušen ili nedostupan, ugradi nove odluke u usmjernike tako da se taj put zaobiđe i time poboljša optimalnost puteva kojim podaci prolaze kroz mrežu. Način na koji bi upravljački uređaj došao do tih saznanja se ostavlja konkretnoj implementaciji da izvede na najbolji mogući način.

Organizacija koja promovira SDN kao način upravljanja mrežom je ONF. Pod njihovim okriljem je razvijen OpenFlow standard, koji unaprjeđuju i dan danas. OpenFlow standard predstavlja jedan od načina na koji bi se ideja SDN mogla implementirati te koju su mnogi proizvođači mrežne opreme prihvatili i implementirali u svojim uređajima. OpenFlow je prvi SDN standard – time  je pokazano da se SDN ideja može implementirati i koristiti u produkcijskoj izvedbi komunikacijskih mreža [4].

# Specifikacija OpenFlow

Cilj SDN mreže je omogućiti administratorima mreže i "oblaka" (engl. cloud) mehanizme koji bi mogli brzo reagirati na potrebite promjene u mreži pomoću centralnog upravljačkog uređaja. SDN obuhvaća razne vrste mrežnih tehnologija dizajnirane kako bi učinile mrežu fleksibilnijom i bržom. Takav način upravljanja mrežom podupire uvelike rad virtualnih poslužitelja i infrastrukturu pohrane kod modernih podatkovnih centara [3].

Često je mišljenje da je OpenFlow sinonim za SDN, ali to je samo jedan od elemenata cjelokupne SDN arhitekture. OpenFlow je, ugrubo, komunikacijski protokol otvorenog standarda koji omogućuje da SDNC može komunicirati s mrežnim uređajem.

Osnovna ideja OpenFlowa je stvaranje jedinstvenih tokova podatka (engl. flow). Sâm pojam toka unutar OpenFlow specifikacije semantički je definiran kao niz paketa koji putuju mrežom, a koji dijele isti skup vrijednosti unutar polja zaglavlja. Npr., jedan tok može se sastojati od svih paketa s jednakom izvorišnom i odredišnom IP adresom.

Kako je SDN tržište još u razvoju, mnoge su implementacije SDN-a konfigurirane kao nadogradnja na postojeće mreže i mnoge od trenutnih komercijalnih primjena OpenFlowa orijentirane su na proizvodnju poboljšanih verzija postojećih mrežnih usluga koristeći OpenFlow model. Trebat će vremena da mrežno tržište u potpunosti usvoji potencijal SDN-a i integrira centralizirani pristup SDN-a u njegove metode i zahtjeve [8].

Svaka nova verzija OpenFlowa donosi nove korisne mogućnosti koje proširuju opseg i mogućnosti samog protokola. Međutim, ove nove mogućnosti mijenjaju i način kako se problemi rješavaju u podatkovnim centrima ili drugim vrstama komunikacijskih mreža. Umjesto izgradnje mreža s fiksnim arhitekturama koje su predviđene za velika opterećenja, npr., resursi podatkovnih centara mogu biti optimizirani preko cijele mreže, pa čak i preko različitih domena. Prva verzija OpenFlow specifikacije, verzija 1.0 [1], razvijena je na Sveučilištu Stanford. ONF je ubrzo uzeo projekt pod svoje okrilje te je nastavio razvijati specifikaciju. OpenFlow verzija 1.3 [13] proširuje funkcionalnosti specifikacije i služit će kao temelj na koji će se buduće komercijalne implementacije oslanjati [3].

## Funkcijski aspekti

Slika 2 Struktura OpenFlow okruženja

Kako bi se koncept SDN-a preveo u praktičnu implementaciju, dva uvjeta moraju biti zadovoljena. Prvi uvjet zahtijeva zajedničku logičku arhitekturu svih mrežnih uređaja kojima upravlja SDN upravljački uređaj. Sama logička arhitektura može biti implementirana na različite načine u različitim uređajima; bitno je da je sučelje prema upravljačkom uređaju jednako za svaki mrežni uređaj. Drugi uvjet traži da se za komunikaciju između mrežnih uređaja koristi standardizirani, sigurni protokol. Oba uvjeta ispunjava OpenFlow koji, osim što služi kao protokol između mrežnih uređaja, također služi kao specifikacija logičke strukture svih funkcionalnosti mrežnih uređaja.

SDN upravljački uređaj komunicira s OpenFlow kompatibilnim mrežnim uređajima koristeći OpenFlow protokol koji se izvodi povrh protokola SSL (Secure Sockets Layer) ili TLS (Transport Layer Security). Svaki mrežni uređaj spojen je s drugim mrežnim uređajima i, po mogućnosti, s klijentima koji su izvor i odredište tokova podataka (Slika 2). Unutar svakog mrežnog uređaja nalaze se tablice tokova kojima se upravlja tokovima paketa koji prolaze mrežnim uređajima [3].

Slika 3 Dijagram toka obrade paketa u OpenFlow mrežnom uređaju

OpenFlow specifikacija definira tri vrste tablica unutar logičke arhitekture mrežnih uređaja. Tablica toka (engl. flow table) koristi se za identificiranje paketa koji pripadaju određenom toku i navodi akcije koje se moraju izvesti nad pripadajućim paketima. Moguće je izvesti akcije koje navode dvije ili više tablica toka, povezane u obliku cjevovoda. Također, tablica toka može „preusmjeriti“ obradu paketa toka u grupnu tablicu (engl. group table) koja može izazvati različit broj drugih akcija koje se izvode nad tim tokom, ili čak i na više tokova. Postoje i tablice brojača (engl. meter table), koje se odnose na prikupljanje informacija o performansama tokova unutar mrežnog uređaja.

OpenFlow protokol opisuje poruke koje SDNC i mrežni uređaji međusobno razmjenjuju. Protokol se obično implementira povrh protokola SSL ili TSL čime se osigurava privatnost razmjene poruka.

Polja svakog paketa koji pristigne u OpenFlow mrežni uređaj uspoređuju se s poljima za usporedbu odgovarajućih redaka unutar tablice toka (Slika 3). Ako su u tablici toka već zadane akcije za pristigli paket (npr. prosljeđivanje paketa na određeni priključak mrežnog uređaja na temelju odredišne IP adrese), mrežni uređaj ih izvrši. Ako nije zadana nijedna akcija u tablici toka, mrežni uređaj podrazumijevano enkapsulira pristigli paket i prosljeđuje ga SDNC-u, koji analizira paket i definira pripadajuću akciju u tablici toka za mrežni uređaj.

Pojedini redak tablice toka sastoji se od polja zaglavlja za usporedbu paketa, polja za brojače i polja za akcije koje se moraju izvršiti nad odgovarajućim paketom. Polja za zaglavlja koriste se kako bi se identificirali oni paketi koji se podudaraju s podacima u poljima zaglavlja. Svako polje sadržava konkretnu vrijednost, vrijednost s maskom ili oznaku da može doći bilo koja vrijednost (engl. wildcard) [1].

Brojači se koriste za sakupljanje relevantnih statistika konkretne tablice toka. Svaki redak unutar tablice toka može imati nula ili više radnji, koje govore mrežnom uređaju što napraviti s podudarajućim paketima.

OpenFlow protokol podržava tri vrste poruka: controller-to-switch, asinkrone i simetrične poruke.

Controller-to-switch poruke šalje SDN upravljački uređaj kako bi izravno upravljao ili nadzirao stanje mrežnog uređaja. One mogu, ali ne moraju, zahtijevati odgovor od mrežnog uređaja. Ova grupa poruka omogućuje upravljačkom uređaju upravljanje logičkim stanjem i konfiguracijom mrežnog uređaja, kao i upravljanje recima tablica toka te grupnih tablica. Konfiguracijske poruke Query, Reply, i Set primjer su controller-to-switch poruka – SDNC šalje Query poruku na koju mrežni uređaj mora odgovoriti s Reply porukom; na temelju odgovora SDNC može ažurirati konfiguracijske parametre mrežnog uređaja sa Set porukom. Međutim, mrežni uređaj ne mora odgovoriti na primljenu Set poruku.

Asinkrone poruke šalje mrežni uređaj kako bi SDN upravljačkom uređaju dostavio ažurirane podatke o događajima u mreži, poput pristizanja paketa, i o promijenjenom stanju samog mrežnog uređaja. Packet-in poruka primjer je asinkrone poruke kojom se paket. primljen od strane mrežnog uređaja enkapsulira i šalje SDN upravljačkom uređaju na daljnju obradu.

Simetrične poruke šalju i upravljački uređaj i mrežni uređaj, npr. kad razmjenjuju Hello poruke pri uspostavi OpenFlow veze.

Da bi se uspostavila OpenFlow veza, prvo se mora uspostaviti TCP veza između SDNC-a i mrežnog uređaja što se ostvaruje uporabom metode three-way handshake-a (Slika 4). Nakon uspostave TCP veze, sudionici razmjenjuju Hello poruke u kojoj navode koja je najnovija verzija OpenFlow protokola koju podržavaju. Na taj način se određuje koja će se verzija OpenFlow protokola koristiti za daljnju komunikaciju, odnosno odabire se ona najnovija verzija koja je zajednička SDNC-u i mrežnim uređajima. Izmjenom Features poruka SDNC prima informacije o svim mogućnostima mrežnog uređaja. Navedenim je mehanizmima uspostavljena OpenFlow veza koja se održava regularnom izmjenom Echo poruka.

Slika 4 Izmjena OpenFlow poruka između mrežnog uređaja i SDNC-a

# SDN upravljački uređaj OpenDaylight

OpenDaylight [9] je modularna SDNC programska platforma otvorenog koda napisana u programskom jeziku Java. Projekt je osnovan 2013. godine s potporom mnogih tvrtki, u koje spadaju Cisco, Brocade, Hewlett Packard, Ericsson, Microsoft i brojne druge, a s ciljem da se ubrza usvajanje SDN tehnologija te da se sa što većom transparentnošću razvijaju nove tehnologije. Imenovanje OpenDaylight izdanja prati periodičku tablicu elemenata – tako je prvo izdanje, Hydrogen, izašlo u veljači 2014., dok je najnovije izdanje u trenutku pisanja ovog dokumenta Boron. U laboratorijskom okruženju na Zavodu za telekomunikacije upravo se koristi osnovno izdanje SDNC-a OpenDaylight, Hydrogen.

OpenDaylight nudi podršku za veliki broj kako standardnih, tako i nadolazećih SDN protokola, od kojih je za ovaj projekt najvažniji OpenFlow protokol. Također pruža apstraktnu platformu usluga zasnovanu na modelu koja omogućuje korisnicima da pišu aplikacije koje mogu lako raditi na raznolikom sklopovlju i Southbound protokolima. OpenDaylight ostvaruje ulogu SDN upravljačkog uređaja koji je zadužen za kompleksne radnje poput usmjeravanja paketa i sigurnosnih provjera. Kako bi te radnje bile moguće, koriste se OpenFlow poruke definirane OpenFlow specifikacijom.

# Analiza izvedbe specifikacije OpenFlow u OpenDaylightu

Slika 5 Topologija laboratorijske mreže

OpenDaylight i mrežni uređaji u laboratorijskoj mreži Zavodu za telekomunikacije razmjenjuju OpenFlow poruke koje su definirane verzijom 1.0 OpenFlow specifikacije (Slika 5). Analizom poruka koje razmjenjuju OpenDaylight i mrežni uređaji pomoću alata Wireshark, ustanovit će se koji su svi zahtjevi specifikacije OpenFlow implementirani unutar OpenDaylighta. Sve poruke snimljene su alatom Wireshark 1.6.7 na računalu s instalacijom SDNC-a OpenDaylight u laboratorijskom okruženju na Zavodu za telekomunikacije.

Kako bi se snimile odgovarajuće poruke za daljnju analizu, prvo je na računalu s OpenDaylightom pokrenut alat Wireshark te je pokrenuto snimanje poruka. Zatim je uspostavljena OpenFlow veza između SDN upravljačkog uređaja i mrežnih uređaja. Nakon uspostave veze, uređaji razmjenjuju OpenFlow poruke koje se pojavljuju u tzv. „tihoj mreži“, tj. pojavljuju se tokovi paketa, zahtjevi za definicijom pravila prosljeđivanja, zahtjevi za prikupljanje statistike pojedinih mrežnih uređaja, kao i brojne druge poruke.

## Zaglavlje OpenFlow poruka

Slika 6 Zaglavlje poruke OpenFlow verzije 1.0

Zaglavlje OpenFlow poruka sadrži najelementarnije informacije o poruci (slika 6):

Svaka OpenFlow poruka počinje sa zaglavljem sljedeće strukture:

- verzija („Version“) OpenFlow protokola koja se koristi;

- vrsta („Type“) poruke;

- veličina („Length“) poruke:
– zaglavlje i tijelo poruke čine cijelu poruku, a veličina poruke izražena je u oktetima;

- transakcijski identifikacijski broj („Transaction ID“):
– služi za uparivanje OpenFlow poruka. Tipičan par poruka sastoji se od poruke koja zahtijeva neku informaciju te poruke koja šalje nazad traženu informaciju.

## Poruka OFPT_HELLO

Slika 7 Poruka OFPT_HELLO

OFTP_HELLO poruke (Slika 7) izmjenjuju se između SDN upravljačkog uređaja i mrežnog uređaja pri uspostavi OpenFlow veze, a spada pod simetrične poruke.

Poruka se sastoji samo od OpenFlow zaglavlja.

## Poruka OFTP_FEATURES_REQUEST

Slika 8 Poruka OFPT_FEATURES_REQUEST

Poruka od SDN upravljačkog uređaja prema mrežnom uređaju (Slika 8). Zahtijeva od mrežnog uređaja da mu odgovori s OFTP_FEATURES_REPLY porukom. Spada pod controller-to-switch poruke.

Poruka se sastoji samo od OpenFlow zaglavlja.

## Poruka OFTP_FEATURES_REPLY

Slika 9 Poruka OFPT_FEATURES_REPLY

Mrežni uređaj na poruku OFTP_FEATURES_REQUEST odgovara ovom porukom (Slika 9) SDNC-u, koja sadrži informacije o mogućnostima mrežnog uređaja. Spada pod controller-to-switch poruke.

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje;

- mogućnosti mrežnog uređaja („Switch Features“):

- identifikacijski broj puta podataka („Datapath ID“):
– nižih 48 bitova predstavljaju MAC adresu mrežnog uređaja, dok je semantika viših 16 bitova implementacijski zavisna;

- maksimalni broj bufferiranih poruka („Max packets buffered“);

- maksimalni broj tablica tokova („Number of Tables“);

- mogućnosti mrežnog uređaja („Capabilities“), sljedeće karakteristike vrijede kada je odgovarajući bit postavljen u jedinicu ('1'):

    - podržano računanje statistika toka paketa;

    - podržano računanje statistika tablica tokova;

    - podržano računanje statistika priključaka;

    - podržan je spanning tree protokol;

    - bit koji mora biti nula:
– ostavlja se mogućnost da se u budućim verzijama bit iskoristi u neku drugu svrhu;

    - podržana je defragmentacija IP fragmenata;

    - podržano računanje statistika reda čekanja (engl. queue) priključka;

    - podržano podudaranje IP adresa unutar ARP poruka;

  - podržane akcije („Actions“), sljedeće karakteristike vrijede kada je odgovarajući bit postavljen u jedinicu ('1'):

    - poruka se prosljeđuje na priključak;

    - postavlja se VLAN identifikacijski broj:
– ako ne postoji VLAN s danim identifikacijskim brojem, stvara se novo zaglavlje sa specificiranim identifikacijskim brojem i prioritetom od nula; ako već postoji odgovarajuće VLAN zaglavlje, identifikacijski broj tog zaglavlja zamjenjuje se s predanom vrijednošću;

    - postavlja se VLAN prioritet:
– ako ne postoji VLAN s danim identifikacijskim brojem, dodaje se novo zaglavlje s predanim prioritetom i VLAN identifikacijskim brojem od nula; ako VLAN zaglavlje već postoji, polje prioriteta zamjenjuje se s novim;

    - briše se VLAN zaglavlje;

    - izmjenjuje se izvorišna Ethernet MAC adresa;

    - izmjenjuje se odredišna Ethernet MAC adresa;

    - izmjenjuje se izvorišna IP adresa;

    - izmjenjuje se odredišna IP adresa;

    - postavljaju se IP ToS (Type of Service) bitovi;

    - izmjenjuju se izvorišna TCP/UDP vrata;

    - izmjenjuje se odredišna TCP/UDP vrata;

    - poruka se prosljeđuje na red čekanja pripadajućeg priključka.

### Tijelo definicije priključaka („Port Definitions“):

Slika 10 Struktura fizičkog priključka

Opis fizičkog priključka zajednička je struktura koja se može nalaziti u više od jedne vrste OpenFlow poruke. Međutim, od poruka analiziranih u sklopu ovog projektnog zadatka, opis fizičkog priključka pojavio se jedino kao dio poruke OFTP_FEATURES_REPLY; stoga je i opisan u sklopu poglavlja te iste poruke.

Fizički priključak („Port data“) opisan je sljedećom strukturom (Slika 10):

- identifikacijski broj priključka („Port number“):
– služi za povezivanje puta podataka s fizičkim priključkom;

- MAC adresa priključka („HW Address“);

- ime priključka („Port Name“);
– u čitljivom formatu; namijenjeno korisnicima;

- konfiguracijske zastavice  („Config flags“), sljedeće karakteristike vrijede kada je odgovarajući bit postavljen u jedinicu ('1'):

  - priključak je zatvoren;

  - onemogućen je spanning tree protokol;

  - sve se poruke, osim onih poslanih spanning tree protokolom, odbacuju;

  - sve se poruke poslane spanning tree protokolom odbacuju;

  - priključak neće biti uključen prilikom preplavljivanja mreže;

  - sve se poruke odbacuju;

  - Ne šalju se packet-in poruke za pakete koji stižu na pripadajući priključak;

- zastavice stanja („State flags“), sljedeće karakteristike vrijede kada je odgovarajući bit postavljen u jedinicu ('1'):

  - prisutan je fizički podatkovni sloj;

  - (*) specifikacija navodi zastavice koje opisuju trenutno stanje priključka tijekom izvedbe spanning tree protokola;

- postavke mogućnosti („Current features“), sljedeće karakteristike vrijede kada je odgovarajući bit postavljen u jedinicu ('1'):

  - podržan je 10 Mb half-duplex prijenos;

  - podržan je 10 Mb full-duplex prijenos;

  - podržan je 100 Mb half-duplex prijenos;

  - podržan je 100 Mb full-duplex prijenos;

  - podržan je 1 Gb half-duplex prijenos;

  - podržan je 1 Gb full-duplex prijenos;

  - podržan je 10 Gb full-duplex prijenos;

  - podržan je bakreni prijenosni medij;

  - podržana je optička niti;

  - podržano je automatsko dogovaranje o prijenosnom mediju;

  - Podržano je pauziranje;

  - Podržano je asimetrično pauziranje;

- objavljene mogućnosti („Advertised features“):
– označava koje su mogućnosti vidljive vanjskom klijentu;

- podržane mogućnosti („Features supported“):
– označava koje je mogućnosti priključak u stanju podržati;

- mogućnosti priključka prema drugom mrežnim uređaju („Features advertised by peer“):
– označava koje su mogućnosti vidljive od strane priključka drugog mrežnog uređaja s kojim je uspostavljena veza.

## Poruka OFTP_ERROR

Slika 11 Poruka OFTP_ERROR

Poruka poslana od strane mrežnog uređaja SDN upravljačkom uređaju (Slika 11), koja obavještava o nastalom problemu. Spada pod nepromjenjive i simetrične poruke.

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje;

- vrsta poruke („Error Message“) koja opisuje do kakve pogreške je došlo;

  - pobliže opisuje vrstu pogreške („Error Message Type“) koja se dogodila, ovisno o prethodnom parametru;

  - vrijednost („Code“) prikazana ovisno o prethodnom parametru;

  - podaci („Data“) sadrže najmanje 64 okteta OpenFlow poruke, koja je izazvala pogrešku.

## Poruka OFPT_STATS_REQUEST

Poruka spada u skupinu statičnih poruka poslanih od strane SDN upravljačkog uređaja mrežnom uređaju (Slika 12). Njome se ispituje trenutno stanje toka podataka u mrežnom uređaju.

Slika 12 Poruka OFTP_STATS_REQUEST

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje;

- „Stats Request“ određuje vrstu zahtijevane informacije;

  - traži se informacija o stanju na priključcima („Type: Physical port statistics“);

  - zastavica („Flags“) nije postavljena ( zastavice nisu definirane u inačici 1.0 OpenFlow     specifikacije);

- informacije o stanju na fizičkim priključcima („Port Stats Request“):

  - nije dodijeljen ni jednom fizičkom priključku („Port“).

## Poruka OFPT_STATS_REPLY

Slika 13 Osnovna struktura poruke OFPT_STATS_REPLY.

Poslana od strane mrežnog uređaja SDN upravljačkom uređaju kao odgovor na poruku kojom zahtijevaju dostavu informacija o stanju toka podataka u mrežnom uređaju (OFPT_STATS_REQUEST). Tijelo poruke („Body“) se bitno razlikuje ovisno o tipu statistike koja se tražila u poruci OFTP_STATS_REQUEST (Slika 13).

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje;

- „Stats Replay“ određuje vrstu zahtijevane informacije;

- zastavica („Flags“) određuje hoće li nakon ovog odgovora poruke slijediti još koji odgovor, odnosno poruka OFTP_STATS_REPLY;

- „Body“ označava tijelo poruke.

### Tijelo Desc Stats Reply

Slika 14 Poruka OFPT_STATS_REQUEST za tijelo Desc Stats Reply

Sadrži informacije koje se tiču sklopovlja i programske potpore samog mrežnog uređaja.

Struktura tijela (slika 14):

- proizvođač („Mfr Desc“);

- opis sklopovlja mrežnog uređaja („HW Desc“);

- opis programske potpore mrežnog uređaja („SW Desc“);

- serijski broj mrežnog uređaja;

- naziv mrežnog uređaja vidljiv korisniku („DP Desc“)).

### Tijelo Table Stats

Slika 15 Poruka OFPT_STATS_REPLY za tijelo Table Stats

Sadrži informacije o mogućnostima tablica toka mrežnog uređaja.

Struktura tijela (slika 15):

- identifikator tablice („Table ID“);

- poravnavanje do 32-bita naznačeno imenom tablice („Name“) čija je to maksimalna veličina;

- vrste polja za usporedbu koja su podržana u tablici toka („Match Types“):

  - ulazni priključak mrežnog uređaja  („Input port“) ;

  - identifikator VLAN-a („VLAN ID“);

  - izvorišna MAC adresa („Ethernet Src Addr“);

  - odredišna MAC adresa („Ethernet Dst Addr“);

  - vrsta Ethernet okvira („Ethernet Type“);

  - verzija IP protokola („IP Protocol“);

  - izvorišna adresa TCP/UDP vrata („TCP/UDP Src Port“);

  - odredišna adresa TCP/UDP vrata („TCP/UDP Dst Port“);

  - mrežna maska uz izvorišnu IP adresu („Ip Src Addr Mask“);

  - mrežna maska uz odredišnu IP adresu („Ip Dst Addr Mask“);

  - prioritet VLAN-a („VLAN priority“);

  - opis IP DSCP usluge („DSCP“);

- podržan maksimalan broj redaka u tablici toka („Max Supported Entries“);

- broj aktivnih redaka („Active Entry Count“);

- broj paketa obrađenih u tablici toka („Lookup Count“);

- broj paketa za koje je pronađena odgovarajuća akcija u tablici toka („Packet Match Count“).

### Tijelo Port Stats

Slika 16 OFPT_STATS_REPLY za tijelo Port Stats

Sadrži informacije o fizičkim priključcima mrežnog uređaja.

Struktura tijela (slika 16):

- broj priključka („Port #“);

- broj primljenih paketa na priključku („Received packets“);

- broj poslanih paketa na priključku (Transmitted packets“);

- broj primljenih okteta paketa („Received bytes“);

- broj poslanih okteta paketa („Transmitted bytes“);

- broj odbačenih paketa na dolaznom (RX) sučelju („RX dropped“);

- broj odbačenih  paketa na odlaznom (TX) sučelju („TX dropped“);

- broj pogrešaka na dolaznom (RX) sučelju („RX errors“);

- broj pogrešaka na odlaznom (TX) sučelju („TX errors“);

- broj okvira na dolaznom (RX) sučelju s pogreškom u poravnavanju („RX frame errors“);

- broj pogrešaka nastalih prelijevanjem spremnika na dolaznom (RX) sučelju („RX overrun errors“);

- broj CRC pogrešaka na dolaznom (RX) sučelju („RX CRC errors“);

- broj kolizija („Collisions“).

## Poruka OFPT_GET_CONFIG_REQUEST

Slika 17 Poruka OFPT_GET_CONFIG_REQUEST

Poruka (slika 17) se šalje od strane SDN upravljačkog uređaja mrežnom uređaju zahtijevajući njegove konfiguracijske parametre. Na temelju dobivenog odgovora, SDN upravljački uređaj može poslati OFPT_SET_CONFIG poruku kojom ažurira konfiguracijske parametre mrežnog uređaja. Spada u skupinu poruka za konfiguraciju mrežnog uređaja.

Poruka se sastoji samo od OpenFlow zaglavlja.

## Poruka OFPT_GET_CONFIG_REPLY

Slika 18 Poruka OFPT_GET_CONFIG_REPLY

Poslana od strane SDNC-a mrežnom uređaju ili od strane mrežnog uređaja SDNC-u (slika 18). Mrežni uređaj oovom porukom odgovara na zahtjev za konfiguracijskim parametrima poruke OFPT_GET_CONFIG_REQUEST. Spada u skupinu poruka za konfiguraciju mrežnog uređaja.

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje;

- zastavice („Flags“) koje određuju treba li IP fragmente tretirati normalno, odbaciti ili defragmentirati;

- „Max Bytes“ definira broj okteta svakog paketa poslanog SDNC-u koji su „pogodili“ ili „promašili“ tablicu toka, a imali su SDNC kao odredište.

## Poruka OFPT_SET_CONFIG

Slika 19 Poruka OFPT_SET_CONFIG

Poruka (slika 19) poslana od strane SDNC-a mrežnom uređaju. SDNC ovom porukom postavlja konfiguracijske parametre mrežnog uređaja.

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje;

- zastavice („Flags“) koje određuju treba li IP fragmente tretirati normalno, odbaciti ili defragmentirati;

- „Max Bytes“ definira broj okteta svakog paketa poslanog SDNC-u koji su „pogodili“ ili „promašili“ tablicu toka, a imali su SDNC kao odredište.

## Poruka OFPT_FLOW_MOD

Poruka namijenjena konfiguriranju tablice toka. Ova je poruka glavni mehanizam kojim SDNC upravlja prometom kroz mrežu – svaki paket koji pristigne u mrežni uređaj prvo mora pogledati ima li odgovarajući redak unutar tablice toka za pristigli paket. Ukoliko nema, mora pitati SDNC što napraviti s paketom, a ukoliko ima mora izvršiti odgovarajuću akciju. Spada u naredbene poruke SDN upravljačkog uređaja.

Raščlanjivanje poruke bitno se razlikuje kad je ta poruka prikazana u različitim verzijama alata Wireshark. U nastavku će biti analizirana ta poruka kad je prikazana alatom Wireshark verzije 2.2.3, koja ima djelomičnu podršku za raščlanjivanje OpenFlow poruka verzije 1.0, u odnosu na to kad je ista poruka prikazana u alatu Wireshark verzije 1.6.7, s instaliranim OpenFlow dodatkom. Zbog toga su iznesene analize obiju verzija raščlanjivanja.

Slika 20 Poruka OFPT_FLOW_MOD u alatu Wireshark verzije 2.2.3

Poruka uz Wireshark 2.2.3

Struktura poruke (slika 20):

- OpenFlow zaglavlje;

- polja za usporedbu zaglavlja paketa sadrže:

  - broj zastavica („Wildcards“) koje mogu biti postavljene, a to su:

    - ulazni priključak mrežnog uređaja;

    - identifikator VLAN-a;

    - izvorišna Ethernet MAC adresa;

    - odredišna Ethernet MAC adresa;

    - vrsta Ethernet okvira;

    - verzija IP protokola;

    - izvorišna adresa TCP/UDP vrata;

    - odredišna adresa TCP/UDP vrata;

    - mrežna maska uz izvorišnu IP adresu;

    - mrežna maska uz odredišnu IP adrese;

    - prioritet VLAN-a;

    - opis IP DSCP usluge;

  - ulazni priključak mrežnog uređaja(„In port“);

  - MAC adresu izvorišta(„Ethernet source address“);

  - MAC adresu odredišta(„Ethernet destination address“);

  - ulazni VLAN identifikator(„Input VLAN id“);

  - ulazni VLAN prioritet(„Input VLAN priority“);

  - nadopunjavanje do 64 bita(„Pad“);

  - vrstu Ethernet okvira(„Dl type“);

  - vrijednost IP ToS (Type of Service);

  - verziju IP protokola („IP protocol“);

  - nadopunjavanje do 64 bita („Pad“);

  - izvorišnu IP adresu („Source Address“);

  - odredišnu IP adresu („Destination Address“);

  - TCP/UDP izvorišna vrata („Source Port“);

  - TCP/UDP odredišna vrata („Destination Port“);

- Opaque controller-issued identifier;

- akcija („Command“) koja se treba izvršiti za dani tok paketa:

  - izbriši sve podudarajuće tokove paketa u tablici;

- vrijeme mirovanja u sekundama („Idle-timeout“) prije brisanja retka iz tablice toka;

- maksimalno vrijeme mirovanja u sekundama(„hard-timeout“) prije brisanja retka iz tablice toka;

- razina prioriteta („Priority“) ulaznog toka paketa;

- ID spremnika („Buffer ID“), broj za identifikaciju paketa u spremniku za jednu putanju (engl. datapath);

- izlazni priključak („Out port“ nije nužno povezan s fizičkim priključkom);

- zastavice („Flags“), koje nisu postavljene, a mogu biti:

  - pošalji poruku SDNC-u ako je tok podataka u tablici istekao ili je obrisan;

  - provjeri postoje li preklapanja u tablici toka prije dodavanja novog toka podataka;

  - tok podataka se tretira kao hitan i koristi se za prosljeđivanje paketa u slučaju ispada SDNC-a.

Slika 21 Poruka OFPT_FLOW_MOD u alatu Wireshark verzije 2.2.3

Poruka uz Wireshark 1.6.7

Struktura poruke (slika 21):

- OpenFlow zaglavlje;

- polja za usporedbu („Match Types“) zaglavlja paketa sadrže:

  - ulazni priključak mrežnog uređaja („Input port“);

  - identifikator VLAN-a („VLAN ID“);

  - izvorišna MAC adresa („Ethernet Src Addr“);

  - odredišna MAC adresa („Ethernet Dst Addr“);

  - vrsta Ethernet okvira („Ethernet Type“);

  - verzija IP protokola („IP Protocol“);

  - izvorišna adresa TCP/UDP vrata („TCP/UDP Src Port“);

  - odredišna adresa TCP/UDP vrata („TCP/UDP Dst Port“);

  - mrežna maska uz izvorišnu IP adresu („Ip Src Addr Mask“);

  - mrežna maska uz odredišnu IP adresu („Ip Dst Addr Mask“);

  - prioritet VLAN-a („VLAN priority“);

  - opis IP DSCP usluge („DSCP“);

- Opaque controller-issued identifier;

- akcija („Command“)  koja se treba izvršit za dani tok paketa:

  - izbriši sve podudarajuće tokove paketa u tablici;

- vrijeme mirovanja u sekundama („Idle-timeout“) prije brisanja retka iz tablice toka;

- maksimalno vrijeme mirovanja u sekundama(„hard-timeout“) prije brisanja retka iz tablice toka;

- razina prioriteta („Priority“) ulaznog toka paketa;

- ID spremnika („Buffer ID“), broj za identifikaciju paketa u spremniku za jednu putanju (engl. datapath);

- izlazni priključak („Out port“ nije nužno povezan s fizičkim priključkom);

- zastavice („Flags“), koje nisu postavljene, a mogu biti:

  - pošalji poruku SDNC-u ako je tok podataka u tablici istekao ili je obrisan;

  - provjeri postoje li preklapanja u tablici toka prije dodavanja novog toka podataka;

  - tok podataka se tretira kao hitan i koristi se za prosljeđivanje paketa u slučaju ispada SDNC-a;

- izlazne akcije („Output Action(s)“):

  - nije određena niti jedna akcija.

## Poruka OFPT_PACKET_IN

Slika 22 Poruka OFPT_PACKET_IN

Poruka (slika 22) poslana od mrežnog uređaja do SDNC-a. Primitkom paketa za koji ne postoji zapis u tablici toka, mrežni uređaj enkapsulira primljeni paket i šalje SDNC-u. Poruka spada u asinkrone poruke.

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje;

- PACKET_IN podaci:

  - ID spremnika („Buffer ID“), broj za identifikaciju paketa u spremniku za jednu putanju (engl. datapath);

  - ukupna veličina okvira (odnosi se na cijelu poruku) („Frame Total Length“);

  - priključak na kojem je primljen okvir („Frame Recv Port“);

  - razlog zbog kojeg je paket poslan („Reason Sent“);

    - nije pronađen pripadajući tok;

    - šalje se eksplicitno akcija SDNC-u;

  - polje za paket koji se prenosi u poruci OFPT_PACKET_IN („Frame Data“).

## Poruka OFPT_PACKET_OUT

Slika 23 Poruka OFPT_PACKET_OUT

SDNC šalje paket u mrežu po potrebi. Poruka (slika 23) je poslana od strane SDNC-a mrežnim uređajima. Spada u naredbene poruke SDN upravljačkog uređaja.

Struktura poruke:

- OpenFlow zaglavlje;

- PACKET_OUT podaci:

- ID spremnika („Buffer ID“), broj za identifikaciju paketa u spremniku za jednu putanju (engl. datapath);

- priključak na kojem je primljena poruka PACKET_IN („Frame Recv Port“);

- veličina polja za definiciju akcije u oktetima („Size of action array in bytes“);

- polje za definiciju akcije („Output Action(s)“):

  - zaglavlje akcije:

    - tip akcije – 16 bita („Type“);

    - duljina akcije, uključujući i zaglavlje – 16 bita („Len“);

    - 4 * 8 bitova za definiciju konkretne akcije;

- polje za paket koji se prenio u poruci OFPT_PACKET_IN („Frame Data“).

# Zaključak

SDN implementiran pomoću specifikacije OpenFlow omogućuje novi pristup upravljanju komunikacijskim mrežama nezavisno od proizvođača mrežnih uređaja. Moguća je programibilnost upravljačkog uređaja te konfiguriranje drugačijeg načina usmjeravanja u mrežnoj infrastrukturi, osim onog klasičnog koje je zasnovano na odredišnoj IP adresi.

U sklopu projektnog zadatka trebala je biti provedena analiza OpenFlow poruka verzije 1.0 koje se javljaju kada SDN upravljački uređaj OpenDaylight Hydrogen i mrežni uređaji u laboratorijskoj mreži na Zavodu za telekomunikacije uspostavljaju te održavaju OpenFlow vezu. Također, trebalo se utvrditi do koje su mjere funkcionalnosti opisane specifikacijom verzije 1.0 OpenFlowa implementirane unutar samog OpenDaylighta.

Kroz samu analizu OpenFlow poruka može se utvrditi da je OpenFlow skoro u potpunosti implementiran prema specifikaciji – izvedba unutar OpenDaylighta podudara se sa specifikacijom u otprilike 95% slučajeva.

# Literatura

[1] Open Networking Foundation, OpenFlow Switch Specification version 1.0.0, 2009.

[2] N. McKeown et al., OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks, dostupno na http://ccr.sigcomm.org/online/files/p69-v38n2n-mckeown.pdf (datum zadnjeg pristupa: 13.01.2017.)

[3] W. Stallings, Software-Defined Networks and OpenFlow, dostupno na http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_16-1/ipj_16-1.pdf (datum zadnjeg pristupa: 13.01.2017.)

[4] O SDN-u i OpenFlowu na https://www.opennetworking.org/sdn-resources/sdn-definition (datum zadnjeg pristupa: 22.01.2017.)

[5] Podaci o korisnicima interneta na http://www.internetlivestats.com/internet-users/ (datum zadnjeg pristupa: 13.01.2017.)

[6] O razinama mreže na https://www.opendaylight.org/news/blogs/2016/11/software-defined-networking-fundamentals-part-1-intro-networking-planes (datum zadnjeg pristupa: 13.01.2017.)

[7] O SDN-u na http://www.sdxcentral.com/sdn/definitions/what-the-definition-of-software-defined-networking-sdn/ (datum zadnjeg pristupa: 13.01.2017.)

[8] NoviFlow, Use Cases for high capacity OpenFlow switching at the intelligent edge, 2014., dostupno na http://noviflow.com/resource/sdn-at-the-intelligent-edge/ (datum zadnjeg pristupa: 13.01.2017.)

[9] O OpenDaylightu na http://www.opendaylight.org/platform-overview/ (datum zadnjeg pristupa: 22.01.2017.)

[10] Open Networking Foundation, SDN Architecture Overview, 2013., dostupno na https://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn-resources/technical-reports/SDN-architecture-overview-1.0.pdf (datum zadnjeg pristupa: 13.01.2017.)

[11] O SDN-u na http://www.radio-electronics.com/info/telecommunications_networks/sdn-software-defined-networking/basics-tutorial.php (datum zadnjeg pristupa: 13.01.2017.)

[12] Open Networking Foundation, SDN Security Considerations in the Data Center, 2013., dostupno na http://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn-resources/solution-briefs/sb-security-data-center.pdf (datum zadnjeg pristupa: 13.01.2017.)

[13] Open Networking Foundation, OpenFlow Switch Specification 1.3.0, 2012.

# Skraćenice

IP – Internet Protocol

MAC – Media Access Control

SDN – Software Defined Network

SDNC - SDN Controller

ONF – Open Networking Foundation

SSL – Secure Sockets Layer

TLS – Transport Layer Security

API – Application Programming Interface

ARP – Address Resolution Protocol

TCP – Transmission Control Protocol

UDP – User Datagram Protocol

VLAN – Virtual Local Area Network

QoS – Quality of Service

ToS – Type of Service

# Rječnik pojmova

SDN – arhitektura mreže u kojoj je funkcija odlučivanja, tj. logika ("pamet") upravljanja prosljeđivanjem, odvojena od funkcije prosljeđivanja, koje su kod tradicionalne komunikacijske mreže smještene u mrežni uređaj.

OpenFlow – otvoreni standard koji se koristi za implementaciju komunikacijskog kanala između SDN upravljačkog uređaja i mrežnih uređaja u SDN mreži.

OpenDaylight - modularna SDNC programska platforma otvorenog koda napisana u programskom jeziku Java.

# Popis slika

Slika 1 SDN arhitektura	5

Slika 2 Struktura OpenFlow okruženja	8

Slika 3 Dijagram toka obrade paketa u OpenFlow mrežnom uređaju	9

Slika 4 Izmjena OpenFlow poruka između mrežnog uređaja i SDNC-a	11

Slika 5 Topologija laboratorijske mreže	13

Slika 6 Zaglavlje poruke OpenFlow verzije 1.0	14

Slika 7 Poruka OFPT_HELLO	14

Slika 8 Poruka OFPT_FEATURES_REQUEST	15

Slika 9 Poruka OFPT_FEATURES_REPLY	16

Slika 10 Struktura fizičkog priključka	18

Slika 11 Poruka OFTP_ERROR	21

Slika 12 Poruka OFTP_STATS_REQUEST	22

Slika 13 Osnovna struktura poruke OFPT_STATS_REPLY.	23

Slika 14 Poruka OFPT_STATS_REQUEST za tijelo Desc Stats Reply	23

Slika 15 Poruka OFPT_STATS_REPLY za tijelo Table Stats	24

Slika 16 OFPT_STATS_REPLY za tijelo Port Stats	25

Slika 17 Poruka OFPT_GET_CONFIG_REQUEST	26

Slika 18 Poruka OFPT_GET_CONFIG_REPLY	27

Slika 19 Poruka OFPT_SET_CONFIG	28

Slika 20 Poruka OFPT_FLOW_MOD u alatu Wireshark verzije 2.2.3	29

Slika 21 Poruka OFPT_FLOW_MOD u alatu Wireshark verzije 2.2.3	31

Slika 22 Poruka OFPT_PACKET_IN	33

Slika 23 Poruka OFPT_PACKET_OUT	34